医用常温冰箱参数

名称：2-8℃医用冷藏箱    数量：6台

（一）用途：用于疫苗、生物制品、药品等的保存

（二） 技术参数：

1.有效容积：≥400L ；立式、展示柜式。

2. 外型尺寸：宽度≤0.8m，方便用户安装。

3.内部搁架≥5层，搁架高度可调。

4.门体带门锁扣，方便管理。

5.配备脚轮，可移动，可通过底脚锁定。

6. 温度控制：电子温控器控温，温度数字显示（含一位小数），控制精度0.1℃，强制风冷设计，箱体内部温度2~8℃，精确稳定。

7.自由设定报警温度范围；多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、开门报警）。

8.多重报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）。

9.开机、停机保护功能，运行可靠。

10. 采用进口品牌压缩机，提供有效佐证材料。

11. 绿色环保制冷系统，提供环保认证证书。

12. 冷凝水汇集后自动蒸发，避免人工倒水。

13.双层玻璃门，电加热门体设计，玻璃门无凝露产生，具有自动关闭功能。

14. 侧方带1个测试孔，便于温度监控设备的温度探头穿过。

15.生产厂家资质具有ISO13485，ISO9001，ISO14001认证，医疗器械生产许可证。

16. 获得医用冰箱相关资质和证书，提供复印件。

17. 售后服务：在当地具有1个县级以上售后服务点，提供部分工商注册或其他佐证材料；接到报修或故障，24小时内响应、48小时内到现场。