### 气质/液质实验室改造内容说明

- 装饰装修系统

- 本项目包含实验室装饰及电气安装等。

- 实验室墙面：保留原墙面使用

- 实验室顶面：将原有实验室彩钢板吊顶拆除，更换为1.2mm厚铝制集成吊顶。

4、实验室地面：保留原PVC地面使用

5、实验室门窗：将实验室保温门进行更换，窗户四周采用18mm优质木工板打底，12mm不锈钢饰面。

6、实验室家具：更换为全钢实验台，台面采用优质理化板。

二、暖通系统

1、本项目暖通设计范围包括：实验室空调1套及通排风系统1套。

2、风道系统：风管材质及风速设计：风道系统为中低压系统，送、新风管管材均为镀锌钢板。风管风速根据室内噪声标准值选定。

3、空调及系统设备：1套挂壁式空调。

三、电气系统

1、设计范围：本次电气设计仅包括实验室电气工程设计、空调及系统设备配电。

2、本子项设计包括以下电气系统：380/220V配电系统，照明、动力系统，实验室新配置总配电柜一台，并配置不间断电源，以保证实验设备用电需求，电缆由楼层配电房引入。

3、消防报警及弱电系统进行预留。